|  | NOM A l'attention de Adresse postale CP -VILLE |
| --- | --- |

CONTROLE REGLEMENTAIRE DES VALEURS LIMITES D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE

Rapport

| Intervention sur site réalisée par | Rapport |  |
| --- | --- | --- |
|  | rédigé par | validé par |
| Nom | Nom | Nom |

| Date d’édition du rapport | Référence du rapport (chrono) | Nature de la révision |
| --- | --- | --- |
|  | à inscrire dans ce champ pour que le renvoi soit effectif en pied de page | Rapport initial |
| - | Annule et remplace la version ci-dessus | - |

Nº d’affaire:. Mission réalisée le Date. La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale..

Adresse Agence.; Nombre de page : 1 pages (annexes comprises). Accréditation n° Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Pour la stratégie de prélèvement, l’accréditation ne couvre que les agents chimiques à VLEP réglementaire. Les prélèvements et analyses réalisés sous accréditation sont identifiés au paragraphe 4.3. Les conclusions relatives aux agents chimiques non visés par l’arrête du 15/12/09 ne sont pas couvertes par l’accréditation. Les commentaires ne sont pas couverts par l’accréditation. Liste des sites et portée disponible sur www.cofrac.fr..

SOMMAIRE

1.	abreviations et definitions	4

2.	Présentation de la mission	7

2.1	Objectif	7

2.2	Objectif	8

2.3	Objectif	8

2.4	Identification de l’entreprise	8

2.5	Présentation de l’entreprise et de son activité	8

2.6	Périmètre d’intervention	9

2.7	Prélèvements et analyses réalisés sous accréditation	9

2.8	Méthodes de référence, principe des mesures et matériel utilisé	10

3.	Stratégie de prelevement	10

3.1	Référentiel	10

3.2	Evaluation des risques chimiques	10

3.3	Documents relatifs à l’utilisation et à la gestion des EPI	11

3.4	Autres documents collectés	11

3.5	Visite préalable	11

3.6	Description succincte du site et des activités	12

3.7	Définition des GEH	12

4.	Evaluation initiale – Résultats de la 1ère 2ème 3ème campagne de mesures	17

4.1	Référentiel	17

4.2	Validité de la stratégie de prélèvement	18

4.3	Type de prélèvements	18

4.4	Equipes ayant réalisées les prélèvements et les analyses	18

4.5	Ecarts constatés entre les éléments figurant dans la stratégie de prélèvement et les observations lors de l’intervention	18

4.6	EPI portés	18

4.7	Résultats des mesures	18

5.	contrôle périodique – Résultats de la campagne de mesures	19

5.1	Référentiel	19

5.2	Validité de la stratégie de prélèvement	19

5.3	Type de prélèvements	19

5.4	Equipes ayant réalisées les prélèvements et les analyses	19

5.5	Ecarts constatés entre les éléments figurant dans la stratégie de prélèvement et les observations lors de l’intervention	20

5.6	EPI portés	20

5.7	Résultats des mesures	20

6.	Résultats de la campagne de mesures (hors arrêté du 15/12/09)	21

6.1	Type de prélèvements	21

6.2	Equipes ayant réalisées les prélèvements et les analyses	21

6.3	EPI portés	21

6.4	Résultats des mesures	21

7.	Conclusion relative aux agents chimiques visés par l’arrête du 15/12/09 - Diagnostic de respect ou de dépassement de la VLEP et suite a donner	22

8.	Conclusion relative aux agents chimiques non visés par l’arrête du 15/12/09	28

8.1	Prélèvements et analyses d’agents chimiques à VLEP admise	28

8.2	Contrôle de l’exposition aux poussières inhalables et alvéolaires	28

8.3	Contrôle de l’exposition aux CMR a vlep non réglementaire	28

8.4	règle d’additivité liée aux Prélèvements et analyses de silice cristalline	29

8.5	Prélèvements et analyses d’agents chimiques à VLEP réglementaire hors arrêté du 15 décembre 2009	29

9.	Conclusion relative aux agents chimiques contrôles	29

9.1	Prélèvements et analyses d’agents chimiques dans le cadre de  L’evaluation des risques chimiques	29

10.	COMMENTAIRES (hors accréditation)	31

11.	ANNEXES	32

11.1	Annexe 1 : rappel sur les actions à mener en cas de dépassement de la VLEP	32

11.2	Annexe 2 : Méthodes de référence, principe des mesures et supports de prélèvement	32

11.3	Annexe 3  : Description des tâches réalisées par les opérateurs et des conditions pendant les mesures	34

11.4	Annexe 4 : Ecarts par rapport aux normes	35

11.5	Annexe 5 : Diagnostic de dépassement ou de respect de la VLEP	35

11.6	Annexe 6 : Résultats détaillés des mesures	35

11.7	Annexe 7 : rapport d’analyse du laboratoire sous-traitant	36

# abreviations et definitions

ACD (Agent Chimique Dangereux) : Tout agent chimique :

- faisant l’objet d’une classification selon le règlement CLP,

- ne satisfaisant pas aux critères de ce classement, mais qui, en l’état ou au sein d’un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris tout agent chimique disposant d’une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP).

CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique ou toxique pour la reproduction). Les CMR avérés sont ceux classés 1A ou 1B dans le règlement CLP et ceux visés par l’arrêté du 26 octobre 2020).

|  |  | Règlement CLP |
| --- | --- | --- |
| CMR avéré | classement | CMR classés en catégories 1A ou 1B |
|  | définition | - 1A : agents chimiques et mélanges que l'on sait être CMR pour l'homme - 1B : agents chimiques et mélanges pour lesquelles il existe une forte présomption sur le fait que l'exposition de l'homme à ces derniers puisse provoquer ou augmenter la fréquence d’apparition des effets cancérogènes, mutagènes et/ou reprotoxiques |
|  | étiquetage | étiquette avec la mention d’avertissement « Danger », une mention de danger spécifique (H 350, H 340 ou H 360) et le pictogramme « Danger pour la santé » |

Remarque : les agents chimiques dangereux (ACD) classés en CMR de catégorie 2 sont uniquement des CMR suspectés.

EPC (Equipement de Protection Collective) et EPI (Equipement de Protection Individuelle) : Equipements de protection ayant pour objectif de protéger le personnel contre les risques susceptibles de menacer leur santé ou leur sécurité.

Exemples d’EPC (hottes, cabines ventilées,…)

Exemple d’EPI (masques, blouses, chaussures de sécurité,…)

Les Facteurs de Protection Assignés aux EPI portés sont définis par la norme NF EN 529 et par les valeurs de l’INRS.

Le facteur retenu est la Facteur de Protection Assigné (FPA). Ce coefficient correspond à la valeur la plus basse parmi celles figurant dans l’annexe C de la norme NF EN 529 et celles définies par l’INRS.

GEH (Groupe d’Exposition Homogène) : ensemble de travailleurs affectés à des fonctions ou des tâches similaires pour lesquelles les conditions de l’exposition sont équivalentes en nature et en niveau (tâches, exposition et environnement similaires)

VLEP : Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle. Il existe deux types de VLEP :

- VLCT ou VLEP Court Terme. Elles sont mesurées sur une durée de 15 minutes (sauf exception). Leur respect prévient les risques d'effets toxiques immédiats ou à court terme,

- VLEP 8h : Les VLEP sur 8 heures sont mesurées ou estimées sur la durée d'un poste de travail de 8 heures. Elles sont destinées à protéger les travailleurs des effets à moyen ou long terme. La VLEP sur 8 heures peut être dépassée sur de courtes périodes, à condition de ne pas dépasser la VLEP court terme (si elle existe).

Par ailleurs, les VLEP peuvent être réglementaires contraignantes (article R.4412-149 du code du travail), réglementaires indicatives (article R.4412-150 du code du travail) ou admises (circulaires du ministère du travail publiées entre 1982 et 1996).

Les définitions des concentrations présentées dans les tableaux de résultats des mesures  sont les suivantes :

Résultat brut :

Le résultat brut correspond à la concentration brute de la mesure exprimée par rapport à la durée du prélèvement.

Concentration pondérée (résultat pondéré) :

Dans le cas d’une comparaison à la VLEP 8h, la concentration mesurée est pondérée par rapport à la durée d’exposition de l’opérateur, qui correspond en général à la durée du poste de travail, suivant la formule ci-après :

Avec :

Cpondérée = concentration pondérée (mg/m3)

C = concentration brute (mg/m3)

t = durée d’exposition de l’opérateur (h)

Concentration à l’intérieur de l’EPI – Cas d’un prélèvement unique représentatif du poste de travail :

Dans le cas du port d’un EPI respiratoire de manière ponctuelle, de courte durée (quelques minutes) et répétée sur la durée du poste de travail, un prélèvement unique est réalisé sur la durée sur poste de travail. La concentration à l’intérieur de l’EPI est calculée à partir de la formule suivante :

Avec :

CEPI = concentration calculée à l’intérieur de l’EPI (mg/m3)

C = concentration mesurée à l’extérieur de l’EPI (mg/m3)

t = durée de la mesure (min)

ti = durée de port de l’EPI (min)

FPA = Facteur de Protection Assigné à l’EPI (-)

Lorsque l’EPI est porté sur la totalité de la durée du prélèvement, la formule devient :

Concentration à l’intérieur de l’EPI – Cas d’un prélèvement séquentiel fractionné :

Lorsque les phases d’utilisation de l’EPI respiratoire sont d’une durée suffisante et peu nombreuses, le prélèvement est constitué de plusieurs prélèvements successifs. La concentration à l’intérieur de l’EPI selon la formule suivante :

Avec :

CEPI = concentration calculée à l’intérieur de l’EPI (mg/m3)

C = concentration mesurée à l’extérieur de l’EPI (mg/m3)

ti = durée de la séquence de prélèvement, avec ou sans EPI (min)

FPA = Facteur de Protection Assigné à l’EPI (-)

Cas des poussières de silice cristalline :

En présence de poussières alvéolaires contenant une ou plusieurs formes de silice cristalline et d’autres poussières non silicogènes, dont les effets sur la santé sont similaires sur les mêmes organes du corps humain, le résultat est exprimé sous la forme d’un indice d’exposition cumulé Iexp (règle d’additivité) :

Avec :

Cns = concentration en poussières alvéolaires non silicogènes (mg/m3)

Cq, Cc, Ct = concentrations respectives en quartz, cristobalite et tridymite (mg/m3)

Pour cet indice d’exposition, la VLEP est égale à 1. L’interprétation des résultats est la suivante :

- Si au moins un indice d’exposition Iexp est supérieur à 1, le diagnostic de dépassement de la VLEP du mélange est établi,

- Si l’ensemble des indices d’exposition est inférieur à 1, le diagnostic de respect de la VLEP du mélange est établi,

# Présentation de la mission

## Objectif

Ce rapport présente les résultats des contrôles destinés à vérifier le respect des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP) selon le contrat référencé      .

Ecart au contrat : Sans objet.

### Contrôle réglementaire selon l’arrêté du 15 décembre 2009

Pour mémoire, les prestations réalisées dans le cadre de l’arrêté du 15 décembre 2009 sont celles cochées dans le tableau ci-dessous :

Dans le cas d’un contrôle périodique, indiquez obligatoirement les références des rapports et les dates correspondantes des étapes précédentes (stratégie, 1ere campagne…) dans la colonne prestation réalisée

| Prestations à réaliser dans le cadre du contrôle réglementaire des VLEP |  | Prestation réalisée |
| --- | --- | --- |
| Etablissement de la stratégie de prélèvement |  | X |
| Evaluation initiale - réalisation et analyse des prélèvements - établissement du diagnostic de respect ou de dépassement de la VLEP | campagne n°1 | X |
|  | campagne n°2 | X |
|  | campagne n°3 | X |
| Contrôle périodique - réalisation et analyse des prélèvements - établissement du diagnostic de respect ou de dépassement de la VLEP |  | X |

Remarque importante : dans le cas où le client n’a pas souhaité faire de 2ème et 3ème campagne de l’évaluation initiale et que de ce fait nous repartons en 1ère campagne il est obligatoire que cela apparaisse. Exemple de phrase à insérer ici :

En écart avec la réglementation en vigueur, à l’issue de la 1ère campagne de l’évaluation initiale réalisée l’année dernière, vous n’avez pas souhaitez réaliser les 2ème et 3ème campagne de l’évaluation initiale pour les GEH xxxxxx. Comme indiqué lors de nos différents échanges ces campagnes sont obligatoires. En l’absence nous sommes dans l’obligation de repartir en 1ère campagne de l’évaluation initiale pour les GEH cités précédemment.

Si 1ère campagne (à remplir obligatoirement)

La stratégie de prélèvement a été réalisée sous accréditation par       (rapport référencé :      ). Ce rapport présente les résultats de la première campagne de l’évaluation initiale.

Si 2ème campagne (à remplir obligatoirement)

Une première campagne de mesures a été réalisée du       au       (rapport référencé :      ). Ce rapport présente les résultats de la deuxième campagne de l’évaluation initiale. Les résultats de la première campagne sont rappelés dans le tableau suivant :

| N°GEH et intitulé | Etat d’avancement du contrôle réglementaire | Agent chimique |
| --- | --- | --- |
| 1 | évaluation initiale terminée |  |
|  | campagne n°2 |  |
|  | actions correctives en cours par vos services |  |
| 2 | évaluation initiale terminée |  |
|  | campagne n°2 |  |
|  | actions correctives à mener par vos soins |  |

Si 3ème campagne (à remplir obligatoirement)

La première campagne de mesures a été réalisée du       au       (rapport référencé :      ). La deuxième campagne a été réalisée du       au       (rapport référencé :      ). Cette Ce rapport présente les résultats de la troisième campagne de l’évaluation initiale. Les résultats des campagnes précédentes sont rappelés dans le tableau suivant :

| N°GEH et intitulé | Etat d’avancement du contrôle réglementaire | Agent chimique |
| --- | --- | --- |
| 1 | évaluation initiale terminée |  |
|  | campagne n°3 |  |
|  | actions correctives en cours par vos services |  |
| 2 | évaluation initiale terminée |  |
|  | campagne n°3 |  |
|  | actions correctives à mener par vos soins |  |

### Prélèvements et analyses d’agents chimiques à VLEP réglementaire hors application de l’arrêté du 15 décembre 2009

A votre demande, des prélèvements et analyses d’agents chimiques à VLEP réglementaire ont été réalisés hors application de l’arrêté du 15 décembre 2009.

### Prélèvements et analyses d’agents chimiques à VLEP admise

Des prélèvements et analyses d’agents chimiques à VLEP admise, non visés par l’arrêté du 15 décembre 2009, ont été réalisés, à votre demande.

### Prélèvements et analyses de poussières inhalables et alvéolaires

Des prélèvements et analyses de poussières inhalables et alvéolaires (non visés par l’arrêté du 15 décembre 2009, ont été réalisés, à votre demande.

### Contrôle de l’exposition aux CMR à VLEP non réglementaire

En application du code du travail, l’exposition aux agents CMR disposant d’une VLEP non réglementaire a été contrôlée.

## Objectif

Ce rapport vise à définir la stratégie de prélèvement relative à votre entreprise. Cette stratégie comprend la définition des GEH et du plan d’échantillonnage.

Cette mission a été réalisée selon le contrat référencé      .

Ecart au contrat : Sans objet.

## Objectif

Ce rapport présente les résultats des mesures réalisées dans le cadre de l’établissement de votre évaluation des risques.

Cette mission a été réalisée selon le contrat référencé      .

Ecart au contrat : Sans objet.

## Identification de l’entreprise

| Nom : |  | Code NAF : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse : |  | SIRET : |  |
|  |  | Effectif site : |  |
| Contact sur le site : |  | Activité : |  |

## Présentation de l’entreprise et de son activité

Description de l'activité

###### Vue aérienne du site (source : Google maps)

## Périmètre d’intervention

Le périmètre d’intervention correspond, par défaut, aux locaux ou postes de travail soumis à un risque chimique, c’est-à-dire avec des ACD et/ou des CMR 1A ou 1B à VLEP réglementaire.

Ce périmètre a été défini à partir des renseignements fournis par vos services. En conséquence, nous ne garantissons pas leur exhaustivité.

A votre demande, les services / laboratoires / lignes de production ont été exclues du périmètre de l’étude. Justifications.

A votre demande, x prélèvements individuels  de       à VLEP non réglementaire ont également été pris en compte.

## Prélèvements et analyses réalisés sous accréditation

Le tableau ci-après présente, pour chaque agent chimique, le type de VLEP (8h ou court-terme) et les prélèvements et analyses réalisés sous accréditation. Copier/coller le tableau établi dans l'offre à partir du fichier "Mesures en ambiance de teravail - Aide au chiffrage"

| Agent chimique | N° CAS | VLEP (mg/m3) |  | CMR | Accréditations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 h | CT |  | prélèvements | analyses |  |
| poussières de bois | - | 1 | - | C (par arrêté) | X | X |  |
| ammoniac | 7664-41-7 | 7 | 14 | - | X | X |  |
| argent (composés solubles), en Ag | - | 0,01 | - | - | X |  |
| alcool isopropylique (isopropanol) | 67-63-0 | - | 980 | - | X |  |
| alcool n-propylique (propanol) | 71-23-8 | 500 | - | - | X |  |

Code couleur pour les VLEP :

- en gras noir : VLEP réglementaire contraignante

- en gras bleu : VLEP réglementaire indicative

- en noir : VLEP admise

## Méthodes de référence, principe des mesures et matériel utilisé

Les méthodes de référence, le principe des mesures et les supports de prélèvement utilisés sont décrits dans l’annexe 2. Le matériel de prélèvement est précisé dans l’annexe précisant les résultats détaillés des mesures.

# Stratégie de prelevement

## Référentiel

La stratégie de prélèvement a été établie sous accréditation par intervenant socotec conformément à l’arrêté du 15 décembre 2009.

## Evaluation des risques chimiques

Choix 1 : absence d’ERC :

L’évaluation des risques chimiques n’a pas été réalisée. Par défaut, la liste des agents chimiques objet du contrôle a été déterminée après analyse des Fiches de Données de Sécurité fournies par vos soins.

En conséquence, nous ne garantissons pas l’exhaustivité des informations fournies.

Choix 2 : présence d’ERC :

La présente stratégie de prélèvement repose sur votre évaluation des risques chimiques, référencée       et datée du      .

Notre stratégie de prélèvement a été bâtie à partir de votre évaluation des risques chimiques, des observations de terrain et des renseignements fournis par vos services lors de la visite préalable, notamment sur les aspects suivants :

- types d’activités exercées et organisation de celles-ci,

- procédés de fabrication,

- produits utilisés et agents chimiques présents sur le site, y compris les impuretés, déchets, produits intermédiaires, produits de réaction et produits secondaires.

En conséquence, nous ne garantissons pas l’exhaustivité des informations fournies.

Descriptif de la méthode de l’ERC (SEIRICH, ,…) et de la méthode de cotation :

Elle comporte l’inventaire des produits chimiques utilisés, les agents chimiques contenus dans ces produits et une évaluation qualitative des risques côtés en risque faible/moyen/fort.

Résultats de l’ERC (GEH éventuellement déjà définis, extrait de l’ERC joint,…) :

Compléments éventuels de l’ERC / analyse critique :

Une analyse critique de l’ERC a permis de :

- reclasser certains agents chimiques en risque faible,

- supprimer certains agents chimiques.

Le détail des modifications et les justifications associées sont fournies dans le paragraphe « Plan d’échantillonnage ».

Notre stratégie de prélèvement repose sur votre évaluation des risques. Par conséquent, l’impact d’une mise à jour de l’évaluation des risques (par exemple en cas de changement de procédé ou de modification de poste de travail pouvant entrainer des conséquences sur l’exposition des travailleurs) doit être apprécié par une révision de la stratégie de prélèvement.

De même, les conclusions des campagnes de mesures doivent permettre une mise à jour de l’évaluation des risques chimiques.

## Documents relatifs à l’utilisation et à la gestion des EPI

Pour rappel, si dans le tableau ci-dessous, une des réponses est « non » alors conformément aux exigences réglementaires, il ne sera pas tenu compte des EPI respiratoires dans l’expression des résultats de mesures.

| Descriptif | oui | non |
| --- | --- | --- |
| procédure générale définissant les règles d’utilisation et de gestion des EPI respiratoires ou règles d’utilisation et de gestion des EPI respiratoires définies dans des fiches de postes |  |  |
| Ces documents précisent le type d’EPI, le moment du port et les modalités d’entretien et la périodicité de remplacement de l’EPI. |  |  |
| Le personnel a été formé au port des EPI. |  |  |

## Autres documents collectés

Les documents suivants nous ont été transmis par vos services : Supprimer les lignes inutiles du tableau

| Nature du document |  | Référence | Date | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rapports d’essais des mesures antérieures |  |  | Il s’agit de mesures réalisées par les laboratoires des CRAM, les services de santé au travail (SST), par des organismes de contrôle. |
|  | plan masse du site et plan d’implantation de chaque atelier |  |  | / |
|  | autre document :……………………………….. …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |  |  |  |

## Visite préalable

La visite préalable réalisée le date avec noms et fonction des personnes de l'entreprise présentes a permis :

- de visiter les locaux,

- de comprendre l’activité et l’organisation de votre établissement,

- de définir ou de valider les GEH,

- de synthétiser l’ensemble des informations collectées sous la forme d’un plan d’échantillonnage précisant les agents chimiques objet des contrôles et l’organisation de la campagne de mesures à réaliser pour chaque GEH.

Conformément à l’article R. 4724-10 du code du travail, la stratégie de prélèvement a été établie par SOCOTEC en concertation avec l’employeur, le médecin du travail, le CSE et les délégués du personnel.

## Description succincte du site et des activités

Le découpage de l’établissement, réalisé par ateliers, est présenté dans le tableau suivant.

| N° | Atelier | Activité | Description de la production (produits fabriqués, quantités produites, description du procédé, fonctionnement du procédé (continu ou cyclique) | Commentaires (variations possibles de la production dans le temps) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

## Définition des GEH

La méthodologie retenue pour la définition des GEH est la suivante :

- identification des agents chimiques susceptibles de générer un risque d’exposition par inhalation à partir des résultats de votre évaluation des risques chimiques. Les agents chimiques retenus sont :

A corriger ou compléter si besoin ( certains ACD à VLE admises,…).

- les agents chimiques dangereux non CMR de catégories 1A et 1B à VLEP réglementaire à risque non faible,

- les CMR de catégorie 1A et 1B à VLEP réglementaire.

- recherche des types de VLEP pour chaque agent chimique (8h et/ou court-terme),

- liste des activités ou postes de travail exposés,

- organisation du travail : nombre d’équipes (2x8, 3x8), plages horaires de travail, travail en journée, le week-end…,

- recensement des tâches élémentaires effectuées par les opérateurs, ainsi que la durée et la fréquence d’exposition,

- description des moyens de protection collective : ventilation générale et captages localisés (nature et état),

- EPI portés.

### Décomposition du site en Groupes d’Exposition Homogène (GEH)

L’analyse des documents transmis et les informations recueillies lors de la visite préalable ont permis de définir les GEH suivants et d’établir les descriptifs des tâches élémentaires réalisées dans chaque atelier.

Station-service

| N° Atelier - GEH | Désignation du GEH (tâche, fonction, poste de travail) | Effectif (par poste / total) | Organisation du travail - nombre d’équipes (2x8, 3x8) - plages horaires – journée / week-end | Tâches élémentaires réalisées (y compris opérations de nettoyage et opérations de maintenance) | Durée d’exposition | Fréquence d’exposition | Produits utilisés / Agents chimiques utilisés et émis par les procédés y compris produits de décomposition, intermédiaires (ex : poussières de bois), déchets et produits annexes (maintenance, nettoyage,…) | Environnement de travail / EPC | EPI (ex : demi-masque filtrant FFP2, norme EN 149) | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | Vente | 3 (9) | 6h-14h 14h-22h | jaugeage de cuves | 1 fois/mois | 30 min | benzène (gasoil, essence et fioul) | extérieur | / | équiper de préférence le personnel dirigeant, habilité à réaliser l’ensemble des tâches |
|  |  |  |  | relevé des index | 1 fois/mois | 20 min |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nettoyage des pistes au karsher, des poubelles, remplissage des bacs avec du liquide lave-glace | 1 à 2 fois / semaine | 2 à 3 h |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vérification du séparateur d’hydrocarbures | 1 fois/mois | 5 min |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nettoyage de la grille du séparateur d’hydrocarbures | 1 à 2 fois/an | 15 min |  |  |  |  |

Atelier 2

| N° Atelier - GEH | Désignation du GEH (tâche, fonction, poste de travail) | Effectif (par poste / total) | Organisation du travail - nombre d’équipes (2x8, 3x8) - plages horaires – journée / week-end | Tâches élémentaires réalisées (y compris opérations de nettoyage et opérations de maintenance) | Durée d’exposition | Fréquence d’exposition | Produits utilisés / Agents chimiques utilisés et émis par les procédés y compris produits de décomposition, intermédiaires (ex : poussières de bois), déchets et produits annexes (maintenance, nettoyage,…) | Environnement de travail / EPC | EPI (ex : demi-masque filtrant FFP2, norme EN 149) | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Plan d’échantillonnage pour la 1ère campagne

Les hypothèses retenues pour définir le plan d'échantillonnage sont les suivantes :

Justifications concernant les mesures de VLEP court-terme en première campagne de l’évaluation initiale :

- La phase la plus exposante à l’agent chimique XXX n’ayant pas pu être déterminée pour le GEH XXX, nous avons choisi de réaliser les mesures court terme sur 3 phases distinctes lors de cette première campagne. Cela permet d’éviter de réaliser un nombre important de mesure lors de cette 1ère campagne. A contrario, il existe un risque que, à l’issue de l’évaluation initiale, le GEH soit non homogène pour cet agent chimique. Dans ce cas, nous devrons réétudier les GEH et réaliser des mesures complémentaires afin de pouvoir statuer réglementairement.

- La phase la plus exposante à l’agent chimique XXX n’ayant pas pu être déterminée pour le GEH XXX, nous avons choisi de réaliser les mesures court terme triplées sur chaque phase exposante identifiée. A l’issue de cette première campagne nous statuerons sur la phase la plus exposante si existante. Cela nous permet de pouvoir statuer directement à l’issue de cette première campagne mais nous contraint à multiplier le nombre de mesures.

Justifications concernant les FCR :

- La nature des fibres ayant déjà été caractérisée au préalable (référence du document fourni attestant la présence des FCR), l’analyse des prélèvements comprenant l’observation et le dénombrement des FCR sur les filtres, sera réalisée en microscopie optique à contraste de phase (MOCP).

- Aucune information ne permet d’attester à ce jour la présence de FCR. La caractérisation de la nature des fibres observées sera réalisée en microscopie électronique à balayage analytique (MEBA) en complément de l’observation et du dénombrement par microscopie optique à contraste de phase (MOCP). Deux prélèvements en parallèle seront par conséquent requis.

Justifications faisant suite à l’analyse critique de l’ERC :

- Certains produits sont utilisés en très faible quantité, de manière discontinue voire épisodique et sur des laps de temps très courts (quelques gouttes par jour /une pulvérisation par jour). L’exposition à ces produits a été considérée comme faible au cours de la visite préalable malgré le classement en risque non faible dans l’ERC.

- Le produit       contient un agent CMR de catégorie 1A ou 1B à une concentration inférieure au seuil de classification CMR. Ce produit n’est par conséquent pas classé CMR. Etant classé en risque faible dans l’ERC, le contrôle selon l’arrêté du 15 décembre 2009 n’est pas obligatoire.

- Certaines mesures figurant dans le plan d’échantillonnage sont réalisées dans le cadre de votre ERC, hors application de l’arrêté du 15 décembre 2009, pour valider ou non certaines opérations/substances classées à risque faible. Dans certains cas, des mesures à poste fixe sont prévues à votre demande.

- Le chlorure de méthylène va disparaitre. Un produit de substitution a été introduit. Il n’a pas été utilisé depuis plus de 6 mois, même si le produit est encore présent sur site. Aucun prélèvement n’a, par conséquent, été prévu pour cet agent chimique.

Justifications permettant de regrouper certains GEH :

- Les opérateurs de la peinture Grandes pièces et Petites pièces (correspondant à deux fiches de poste différentes) sont regroupés en un seul GEH : ces opérations ont lieu dans un seul et même bâtiment, les produits mis en œuvre sont identiques et le type de cabine de peinture est identique (cabine fermée à flux vertical).

Justifications permettant d’éliminer certains GEH :

- Le personnel administratif travaille dans des bureaux indépendants. Il n’est pas amené à traverser les ateliers comportant des sources d’exposition. Le personnel administratif est par conséquent exclu des GEH.

- Les superviseurs sont a priori moins exposés que les opérateurs. Ainsi, si la VLEP est respectée pour les opérateurs, elle le sera également pour les superviseurs. Par conséquent, dans un premier temps, seul le GEH « opérateurs » est intégré au plan d’échantillonnage. Le GEH « superviseurs » fera l’objet d’une campagne de prélèvement ultérieurement, en cas de dépassement de la VLEP pour les opérateurs.

- Les GEH établis ne comportent que des opérateurs et certains chefs d’équipe. En effet, le personnel d’encadrement ou administratif n’est peu ou pas présent à proximité des sources d’exposition. Le personnel d’encadrement et le personnel administratif sont par conséquent exclus de ces GEH, leur exposition étant jugée plus faible que celle des opérateurs.

Justifications concernant la durée des mesures :

- Le       dispose d’une VLEP court-terme et d’une VLEP 8h. L’exposition à cet agent chimique n’est effective que pendant une courte durée (quelques minutes par jour) et l’opération correspondante n’est pas répétée dans la journée / et a lieu en extérieur. Par conséquent, seule la VLEP court terme fera l’objet d’un prélèvement spécifique de 15 minutes. Le respect de la VLEP 8h sera vérifié par pondération à partir du résultat du contrôle de la VLEP court-terme, en considérant une exposition nulle le reste du temps.

- Le       dispose d’une VLEP court-terme et d’une VLEP 8h. L’opération de       est de courte durée, mais répétée X fois par jour, ce qui justifie le contrôle de la VLEP 8h.

- Pour le      , le prélèvement sera plus court que la durée du poste de travail. Le résultat des mesures sera ensuite pondéré sur 8h pour comparaison à la VLEP, en considérant une exposition nulle le reste du temps. Après avoir réalisé      , l’opérateur est en effet affecté à des tâches administratives dans un autre local et n’est plus exposé à cet agent chimique.

Justifications concernant le nombre de mesures réalisées :

- D’après les informations recueillies, cette opération a lieu moins de 9 fois par an. Lorsque le nombre de jours travaillés par an est faible, ainsi que le nombre de personnes dans le GEH, l’arrêté du 15/12/09 prévoit de réaliser des mesurages exhaustifs et de comparer les résultats des mesures directement aux VLEP sans interprétation statistique.

Justifications concernant les agents chimiques retenus :

- Certains paramètres n’ont pas été retenus compte tenu de l’absence de VLEP française et / ou de l’absence de méthode de référence pour le prélèvement et l’analyse (sel tétrasodique d’EDTA, acide glycérophosphorique par exemple).

- Les poussières alvéolaires n’ont pas été retenues dans un premier temps : en fonction des résultats des poussières inhalables, les poussières alvéolaires pourraient être recherchées dans une deuxième phase (après 2012).

Justifications concernant la période d’intervention :

- La première campagne de mesures doit être réalisée dans les conditions d’exposition a priori les plus défavorables.

L’intervention aura lieu, dans la mesure du possible, lors de la fabrication d’une encre forte teneur en solvant.

Etant donnée la localisation géographique de votre site et les conditions d’aération et assainissement des locaux (aération naturelle par ouvrants), l’exposition est supposée plus importante l’été et sur les postes de l’après-midi. La date de la première intervention sera fixée en conséquence.

Autres justifications :

- Certains produits fabriqués au sein d’un même atelier présentent des typologies d’exposition sensiblement identiques (par exemple les chlorures d’acide présentent des dégagements d’HCl) : les paramètres à mesurer et les phases d’exposition à mesurer sont fixées dans le plan d’échantillonnage mais le produit dont la fabrication fera l’objet de mesures n’est pas défini à ce stade : il le sera en fonction des campagnes de production mises en œuvre et les résultats pour un produit seront a priori considérées comme identiques pour les autres produits. Ceci explique les « ou » dans les tableaux des pages suivantes.

Informations sur les mesures

- Pour le méthanol, dont la durée du prélèvement doit être limitée pour éviter la migration de la première zone du tube vers la seconde zone, plusieurs prélèvements successifs de 2h seront réalisés afin de couvrir la totalité du poste de travail.

- Certains produits ou références sont utilisés simultanément au cours du procédé. Ainsi, certains  agents chimiques peuvent être prélevés simultanément sur un même support de prélèvement.

- Les mesures sont réalisées sur des demi-postes de travail.

- Les groupes d’exposition homogène n’étant représentés que par une personne, les prélèvements sont réalisés sur 3 jours consécutifs.

- Certains opérateurs seront équipés de deux pompes de prélèvement.

- Afin de limiter le nombre de pompes portées par un opérateur, des dérivations, permettant un prélèvement simultané sur deux tubes de perte de charge identique, seront utilisées.

Plan d’échantillonnage proposé

Le plan d’échantillonnage pour la première campagne est le suivant :

Atelier 1

| Jour | Produit utilisé / Agent chimique | N° GEH | Type de VLEP | Nombre de prélèvements | Phase exposante | Plage horaire de prélèvement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 |  |  | 8h |  |  |  |
|  |  |  | CT |  |  |  |

L’organisation prévue dans le plan d’échantillonnage présenté ci-avant est susceptible d’être modifié en fonction par exemple des aléas de production.

Les pauses seront prises en compte de la façon suivante :

- Lorsque la pause se déroule sur le lieu de l’activité ou lorsqu’elle est de courte durée, le prélèvement ne sera pas interrompu, excepté pour les fumeurs en cas de prélèvements d’agents chimiques spécifiques (benzène, nicotine, formaldéhyde,…),

- Le prélèvement sera interrompu au cours de la pause repas, qui se déroule dans un local dédié. Afin de faciliter la mise en place des équipements sur les opérateurs, la pause et le retrait des équipements se déroulera dans la zone X.

# Evaluation initiale – Résultats de la 1ère 2ème 3ème campagne de mesures

## Référentiel

La méthodologie du contrôle réglementaire est définie selon l’arrêté du 15 décembre 2009.

## Validité de la stratégie de prélèvement

Aucune modification n’ayant eu lieu depuis l’établissement de la stratégie de prélèvement ,celle-ci reste valide.Choix 1 : absence de modifications

Choix 2 : présence de modifications

Le plan d’échantillonnage défini pour la première campagne à l’issue de la stratégie de prélèvement doit être modifiée. Expliciter les modifications et les justifier.

## Type de prélèvements

Des prélèvements individuels ont été réalisés dans la zone respiratoire de l’opérateur afin de tenir compte de la variation spatiale de la pollution et du geste professionnel pouvant avoir une influence sur l’exposition.

## Equipes ayant réalisées les prélèvements et les analyses

Prélèvements

Les prélèvements ont été réalisés par intervenants Socotec.

Préciser si un accompagnement a été effectué par un inspecteur du travail, un membre du CHSCT, un médecin du travail ou autre

Analyses

Les analyses ont été sous-traitées au laboratoire Eurofins. Le rapport d’analyses référencé       est joint dans l’annexe 7.

## Ecarts constatés entre les éléments figurant dans la stratégie de prélèvement et les observations lors de l’intervention

Aucun écart. Les conditions lors des prélèvements correspondent à celles décrites au moment de l’établissement de la stratégie de prélèvement.

Il a été observé lors de l'intervention que les EPI n'étaient pas  portés par l’ensemble des membres du GEH.

## EPI portés

Pendant les phases d’exposition, les opérateurs portent un demi-masque filtrant de type FFP3 répondant à la norme EN 149.

Le Facteur de Protection Assigné (FPA) à cet EPI est égal à 10. Ce coefficient correspond à la valeur la plus basse parmi celles figurant dans l’annexe C de la norme NF EN 529 et celles définies par l’INRS.

Il a été observé lors de l'intervention que les EPI étaient portés par l’ensemble des membres du GEH.

## Résultats des mesures

Les descriptifs des tâches réalisées par les opérateurs et des conditions pendant les mesures sont disponibles dans l’annexe 3.

Le tableau suivant présente les valeurs mesurées et les VLEP. Les résultats détaillés de chaque prélèvement sont disponibles en annexe.

Insérer le tableau "Concentrations recherchées" de la feuille de calculs (N° prélèvement, type de prélèvement, opérateur, poste, paramètre, concentration corrigée pondérée, incertitude et VLEP)

| RESULTATS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEH |  | 1 - intitulé |  |  |  |  |  | 2 - intitulé |  |  |  |  |  |
| type de VLEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| opérateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| agent chimique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| référence de l'échantillon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| date du prélèvement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| durée du prélèvement (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| résultat brut (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| incertitude (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| résultat pondéré (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| port d'un EPI respiratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposition (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLEP (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| exposition / VLEP (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# contrôle périodique – Résultats de la campagne de mesures

## Référentiel

La méthodologie du contrôle réglementaire est définie selon l’arrêté du 15 décembre 2009.

## Validité de la stratégie de prélèvement

Aucune modification n’ayant eu lieu depuis l’évaluation initiale, la stratégie de prélèvement reste valide.

## Type de prélèvements

Des prélèvements individuels ont été réalisés dans la zone respiratoire de l’opérateur afin de tenir compte de la variation spatiale de la pollution et du geste professionnel pouvant avoir une influence sur l’exposition.

## Equipes ayant réalisées les prélèvements et les analyses

Prélèvements

Les prélèvements ont été réalisés par intervenants Socotec.

Préciser si un accompagnement a été effectué par un inspecteur du travail, un membre du CHSCT, un médecin du travail ou autre

Analyses

Les analyses ont été sous-traitées au laboratoire Eurofins. Le rapport d’analyses sont joints en annexe.

## Ecarts constatés entre les éléments figurant dans la stratégie de prélèvement et les observations lors de l’intervention

Aucun écart. Les conditions lors des prélèvements correspondent à celles décrites au moment de l’établissement de la stratégie de prélèvement.

## EPI portés

Pendant les phases d’exposition, les opérateurs portent un demi-masque filtrant de type FFP3 répondant à la norme EN 149.

Le Facteur de Protection Assigné (FPA) à cet EPI est égal à 10. Ce coefficient correspond à la valeur la plus basse parmi celles figurant dans l’annexe C de la norme NF EN 529 et celles définies par l’INRS.

Il a été observé lors de l'intervention que les EPI étaient portés par l’ensemble des membres du GEH.

## Résultats des mesures

Les descriptifs des tâches réalisées par les opérateurs et des conditions pendant les mesures sont disponibles dans l’annexe 3.

Le tableau suivant présente les valeurs mesurées et les VLEP. Les résultats détaillés de chaque prélèvement sont disponibles en annexe.

| RESULTATS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GEH |  | 1 - intitulé |  |  |  |  |  | 2 - intitulé |  |  |  |  |  |
| type de VLEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| opérateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| agent chimique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| référence de l'échantillon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| date du prélèvement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| durée du prélèvement (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| résultat brut (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| incertitude (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| résultat pondéré (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| port d'un EPI respiratoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposition (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLEP (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| exposition / VLEP (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Résultats de la campagne de mesures (hors arrêté du 15/12/09)

## Type de prélèvements

Des prélèvements individuels ont été réalisés dans la zone respiratoire de l’opérateur afin de tenir compte de la variation spatiale de la pollution et du geste professionnel pouvant avoir une influence sur l’exposition.

## Equipes ayant réalisées les prélèvements et les analyses

Prélèvements

Les prélèvements ont été réalisés par intervenants Socotec.

Préciser si un accompagnement a été effectué par un inspecteur du travail, un membre du CHSCT, un médecin du travail ou autre

Analyses

Les analyses ont été sous-traitées au laboratoire Eurofins. Les rapports d’analyses sont joints en annexe.

## EPI portés

Pendant les phases d’exposition, les opérateurs portent un demi-masque filtrant de type FFP3 répondant à la norme EN 149.

Le Facteur de Protection Assigné (FPA) à cet EPI est égal à 10. Ce coefficient correspond à la valeur la plus basse parmi celles figurant dans l’annexe C de la norme NF EN 529 et celles définies par l’INRS.

## Résultats des mesures

Les descriptifs des tâches réalisées par les opérateurs et des conditions pendant les mesures sont disponibles dans l’annexe 3.

Le tableau suivant présente les valeurs mesurées et les VLEP. Les résultats détaillés de chaque prélèvement sont disponibles en annexe.

| RESULTATS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prélèvement n° |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| agent chimique |  |  |  |  |  |  |  |
| type de VLEP |  |  |  |  |  |  |  |
| type de prélèvement |  |  |  |  |  |  |  |
| opérateur |  |  |  |  |  |  |  |
| date de prélèvement |  |  |  |  |  |  |  |
| référence de l'échantillon |  |  |  |  |  |  |  |
| résultat brut (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| incertitude (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| résultat pondéré (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| port d'un EPI respiratoire |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposition (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| VLEP (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |

# Conclusion relative aux agents chimiques visés par l’arrête du 15/12/09 - Diagnostic de respect ou de dépassement de la VLEP et suite a donner

Les résultats et suites à donner à l’issue de cette campagne sont résumés dans le tableau ci-après. Le diagnostic est réalisé sans tenir compte de l’incertitude de mesure. Supprimer les lignes inutiles du tableau.

| N°GEH | Etape du contrôle réglementaire | Agent chimique | Type de VLEP | Conformité | Analyse statistique | Diagnostic | Suite à donner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1ère campagne |  |  | tous les résultats < 10% x VLEP | non | VLEP respectée Fin de l’évaluation initiale | S’agissant d'un CMR 1A ou 1B ou défini par l’arrêté du 26/10/2020 : Un contrôle périodique doit être réalisé dans un délai maximum d’un an après la fin de l’évaluation initiale. |
|  | 1ère campagne |  |  | tous les résultats < 10% x VLEP | non | VLEP respectée Fin de l’évaluation initiale | S’agissant d'un ACD non CMR 1A ou 1B : - soit l'évaluation des risques chimiques est modifiée pour conclure à un risque faible pour cet ACD, sous réserve que les deux conditions suivantes soient satisfaites : - les quantités utilisées présentent un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs, - les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-2 et R. 4412-11 du code du travail sont suffisantes pour réduire le risque au niveau le plus bas. - soit un contrôle périodique doit être réalisé dans un délai maximum d’un an après la fin de l’évaluation initiale. |
|  | 1ère campagne |  |  | un résultat > VLEP | non | VLEP dépassée Evaluation initiale à renouveler | S’agissant d'un CMR 1A ou 1B ou défini par l’arrêté du 26/10/2020 disposant d’une VLEP réglementaire contraignante : Article R.4412-77 du code du travail : Arrêter le travail aux postes de travail concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs. A l’issue, l'évaluation initiale devra être renouvelée |
|  | 1ère campagne |  |  | un résultat > VLEP | non | VLEP dépassée Evaluation initiale à renouveler | Des actions correctives doivent être menées dans les meilleurs délais et l'évaluation initiale doit être renouvelée ultérieurement. |
|  | 1ère campagne |  |  | résultats compris entre 10% de la VLEP et la VLEP | non | Impossible de conclure à ce stade | L’évaluation initiale doit être complétée par deux autres campagnes dans un délai d’un an. |

| N°GEH | Etape du contrôle réglementaire | Agent chimique | Type de VLEP | Conformité | Analyse statistique | Diagnostic | Suite à donner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2ème campagne |  |  | un résultat > VLEP | non | VLEP dépassée Evaluation initiale à renouveler | S’agissant d'un CMR 1A ou 1B ou défini par l’arrêté du 26/10/2020 disposant d’une VLEP réglementaire contraignante : Article R.4412-77 du code du travail : Arrêter le travail aux postes de travail concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs. A l’issue, l'évaluation initiale devra être renouvelée |
|  | 2ème campagne |  |  | un résultat > VLEP | non | VLEP dépassée Evaluation initiale à renouveler | Des actions correctives doivent être menées dans les meilleurs délais et l'évaluation initiale doit être renouvelée ultérieurement. |
|  | 2ème campagne |  |  | résultats compris entre 10% de la VLEP et la VLEP | non | Impossible de conclure à ce stade | L’évaluation initiale doit être complétée par une 3ème campagne dans un délai d’un an à compter de la 1ère campagne |

| N°GEH | Etape du contrôle réglementaire | Agent chimique | Type de VLEP | Conformité | Analyse statistique | Diagnostic | Suite à donner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3ème campagne |  |  | U > Useuil | oui cf. détail dans l’annexe 4 | VLEP respectée | Le contrôle périodique devra être réalisé dans un délai maximum d’un an après la fin de l’évaluation initiale. |
|  | 3ème campagne |  |  | un résultat > VLEP | non | VLEP dépassée Evaluation initiale à renouveler | S’agissant d'un CMR 1A ou 1B ou défini par l’arrêté du 26/10/2020 disposant d’une VLEP réglementaire contraignante : Article R.4412-77 du code du travail : Arrêter le travail aux postes de travail concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs. A l’issue, l'évaluation initiale devra être renouvelée |
|  | 3ème campagne |  |  | un résultat > VLEP | non | VLEP dépassée Evaluation initiale à renouveler | Des actions correctives doivent être menées dans les meilleurs délais et l'évaluation initiale doit être renouvelée ultérieurement. |
|  | 3ème campagne |  |  | U < Useuil | oui cf. détail dans l’annexe 5 | VLEP dépassée Evaluation initiale à renouveler | S’agissant d'un CMR 1A ou 1B ou défini par l’arrêté du 26/10/2020 disposant d’une VLEP réglementaire contraignante : Article R.4412-77 du code du travail : Arrêter le travail aux postes de travail concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs. A l’issue, l'évaluation initiale devra être renouvelée |
|  | 3ème campagne |  |  | U < Useuil | oui cf. détail dans l’annexe 5 | VLEP dépassée Evaluation initiale à renouveler | Des actions correctives doivent être menées dans les meilleurs délais et l'évaluation initiale doit être renouvelée ultérieurement. |

| N°GEH | Etape du contrôle réglementaire | Agent chimique | Type de VLEP | Conformité | Analyse statistique | Diagnostic | Suite à donner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contrôle périodique |  |  | U > Useuil | oui cf. détail dans l’annexe 4 | VLEP respectée | Un nouveau contrôle périodique devra être réalisé dans un délai maximum d’un an. |
|  | Contrôle périodique |  |  | U < Useuil | oui cf. détail dans l’annexe 5 | VLEP dépassée Evaluation initiale à renouveler | S’agissant d'un CMR 1A ou 1B ou défini par l’arrêté du 26/10/2020 disposant d’une VLEP réglementaire contraignante : Article R.4412-77 du code du travail : Arrêter le travail aux postes de travail concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs. A l’issue, l'évaluation initiale devra être renouvelée |
|  | Contrôle périodique |  |  | U < Useuil | oui cf. détail dans l’annexe 5 | VLEP dépassée Evaluation initiale à renouveler | Des actions correctives doivent être menées dans les meilleurs délais et l'évaluation initiale doit être renouvelée ultérieurement. |

Pour mémoire, les différentes situations possibles sont illustrées sur le logigramme ci-dessous :

# Conclusion relative aux agents chimiques non visés par l’arrête du 15/12/09

## Prélèvements et analyses d’agents chimiques à VLEP admise

Les résultats des mesures sont comparés directement aux VLEP sans tenir compte de l’incertitude. Les mesures ont été réalisées sur une journée représentative de l’activité.

| Atelier | Agent chimique | Commentaire |
| --- | --- | --- |
|  |  | VM < VLEP : La VLEP est respectée le jour des mesures. valeur mesurée inférieure à la valeur limite d’exposition professionnelle. |
|  |  | VM > VLEP : La VLEP est dépassée le jour des mesures. valeur mesurée supérieure à la valeur limite d’exposition professionnelle |

## Contrôle de l’exposition aux poussières inhalables et alvéolaires

Les résultats des mesures sont comparés directement aux VLEP sans tenir compte de l’incertitude. Les mesures ont été réalisées sur une journée représentative de l’activité.

| Atelier | Agent chimique | Commentaire |
| --- | --- | --- |
|  |  | VM < VLEP : La VLEP est respectée le jour des mesures. valeur mesurée inférieure à la valeur limite d’exposition professionnelle. |
|  |  | VM > VLEP : La VLEP est dépassée le jour des mesures. valeur mesurée supérieure à la valeur limite d’exposition professionnelle |

## Contrôle de l’exposition aux CMR a vlep non réglementaire

Les résultats des mesures sont comparés directement aux VLEP sans tenir compte de l’incertitude. Les mesures ont été réalisées sur une journée représentative de l’activité.

| Atelier | Agent chimique | Commentaire |
| --- | --- | --- |
|  |  | VM < VLEP : La VLEP est respectée le jour des mesures. valeur mesurée inférieure à la valeur limite d’exposition professionnelle. |
|  |  | VM > VLEP : La VLEP est dépassée le jour des mesures. valeur mesurée supérieure à la valeur limite d’exposition professionnelle |

## règle d’additivité liée aux Prélèvements et analyses de silice cristalline

Les résultats des mesures sont comparés directement aux VLEP sans tenir compte de l’incertitude. Les mesures ont été réalisées sur une journée représentative de l’activité.

| Atelier | Agent chimique | Commentaire |
| --- | --- | --- |
|  | Règle d’additivité pour les poussières de silice cristalline | tous les indices d’exposition <1 le jour des mesures. La VLEP du mélange est respectée |
|  | Règle d’additivité pour les poussières de silice cristalline | un indice d’exposition >1 La VLEP du mélange est dépassée le jour des mesures. |

## Prélèvements et analyses d’agents chimiques à VLEP réglementaire hors arrêté du 15 décembre 2009

Ne s’agissant pas d’un contrôle réglementaire selon l’arrêté du 15 décembre 2009, il n’est pas possible de se prononcer quant au risque encouru par les travailleurs.

Les conclusions du tableau suivant sont données uniquement à titre indicatif.

| Atelier | Agent chimique | Commentaire |
| --- | --- | --- |
|  |  | VM < VLEP valeur mesurée inférieure à la valeur limite d’exposition professionnelle le jour des mesures |
|  |  | VM > VLEP valeur mesurée supérieure à la valeur limite d’exposition professionnelle le jour des mesures |

Nous vous rappelons que vous êtes soumis à l’arrêté du 15 décembre 2009, qui prévoit :

- l’élaboration d’une stratégie de prélèvement en amont de l’intervention permettant de définir des Groupes d’Exposition Homogène (GEH) et un plan d’échantillonnage,

- la réalisation d’une évaluation initiale, constituée de 3 campagnes de mesures réparties sur un an avec au minimum 3 mesures par GEH à chaque campagne.

Seule la réalisation d’une prestation répondant aux exigences de l’arrêté du 15 décembre 2009 permettra de se prononcer quant au risque encouru par les travailleurs.

# Conclusion relative aux agents chimiques contrôles

## Prélèvements et analyses d’agents chimiques dans le cadre de  L’evaluation des risques chimiques

Les résultats des mesures sont comparés directement aux VLEP sans tenir compte de l’incertitude. Les mesures ont été réalisées sur une journée représentative de l’activité.

| Atelier | Agent chimique | Commentaire |
| --- | --- | --- |
|  |  | VM < VLEP : La VLEP est respectée le jour des mesures. valeur mesurée inférieure à la valeur limite d’exposition professionnelle. |
|  |  | VM > VLEP : La VLEP est dépassée le jour des mesures. valeur mesurée supérieure à la valeur limite d’exposition professionnelle |

# COMMENTAIRES (hors accréditation) (facultatif)

Exemples de préconisations pouvant être faites pour réduire l’exposition des travailleurs, à partir des observations des pratiques et des méthodes de travail lors des prélèvements, par exemple sur:

- le port des EPI,

- l’existence, fonctionnement ou utilisation des systèmes de ventilation générale ou captages à la source,

- le positionnement de l’opérateur par rapport au captage.

# ANNEXES

## Annexe : rappel sur les actions à mener en cas de dépassement de la VLEP

|  | ACD | CMR de catégorie 1A ou 1B ou définis par arrêté |
| --- | --- | --- |
| VLEP réglementaire contraignante | Selon l’article R.4412-28 du code du travail : prendre immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs | Selon l’article R.4412-77 du code du travail : arrêter le travail aux postes de travail concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs |
| VLEP réglementaire indicative | Selon l’article R.4412-29 du code du travail : procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées | Selon l’article R.4412-78 du code du travail : procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées |

## Annexe : Méthodes de référence, principe des mesures et supports de prélèvement

### Principe des mesures

Mesures par adsorption sur tube adsorbant

L’effluent gazeux est aspiré au travers d’un tube contenant un support adsorbant (charbon actif, gel de silice, résine XAD7,…) sur lequel est adsorbé l’agent chimique recherché. Ce tube est ensuite envoyé à un laboratoire pour analyse. Le débit de la pompe est vérifié avant et après prélèvement à l’aide d’un débitmètre étalon.

Mesures sur filtre

Les aérosols sont prélevés par aspiration sur un filtre placé dans une tête de prélèvement. Le filtre est ensuite envoyé à un laboratoire pour analyse. Le débit de la pompe est vérifié avant et après prélèvement à l’aide d’un débitmètre étalon.

CIP10

Le prélèvement est réalisé à l’aide d’un capteur individuel de poussières (CIP10). Les particules ambiantes sont captées par l’intermédiaire :

      - d’un premier élément statique qui joue le rôle d’un impacteur (dépôt inertiel des particules les plus grosses),

      - d’un deuxième élément également statique qui joue le rôle de filtre sélectif. Celui-ci est traversé suivant des lignes de courant radiales,

      - d´un dispositif collecteur à coupelle rotative. Le débit d´aspiration de l´appareil, similaire au débit respiratoire de l´être humain, est assuré par la rotation à grande vitesse de la coupelle garnie d´une mousse poreuse, qui permet la collecte du dépôt alvéolaire.

La mousse est ensuite envoyée à un laboratoire pour analyse.

Mesures sur cyclone

Les particules ambiantes sont captées dans deux systèmes disposés en série :

      - un cyclone pour piéger les particules les plus grosses. Un mouvement circulaire est imposé aux particules à l’intérieur du dispositif. Sous l'influence de la force centrifuge, les particules sont plaquées sur la paroi du cyclone où elles s'agglomèrent et tombent sous l'action de la pesanteur dans le réceptacle situé en partie basse du cyclone. L'air épuré remonte au centre du tourbillon par la cheminée centrale du cyclone vers la cassette porte-filtre.

      - un filtre monté dans une cassette porte-filtre pour retenir les particules les plus fines.

Le filtre est ensuite envoyé à un laboratoire d’analyse pour pesée.

Le débit de la pompe est vérifié avant et après prélèvement à l’aide d’un débitmètre étalon à lame de savon.

### Méthodes de référence et supports de prélèvement

Le tableau ci-après précise pour chaque agent chimique la méthode de référence et le support de prélèvement. Copier/coller le tableau établi dans l'offre à partir du fichier "Mesures en ambiance de teravail - Aide au chiffrage"

| Agent chimique | N° CAS | Méthode | Principe |
| --- | --- | --- | --- |
| poussières de bois | - | NF X43-257 | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction collectée |
| ammoniac | 7664-41-7 | Métropol n°13 | Prélèvement par pompage sur filtre de la fraction inhalable de l’aérosol et sur filtre imprégné de la forme gazeuse |
| argent (composés solubles), en Ag | - | NF X 43-275 NF X 43-257 Métropol n°3 | Prélèvement par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable |
| alcool isopropylique (isopropanol) | 67-63-0 | NF X43-267 Métropol n°18 | Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice) |
| alcool n-propylique (propanol) | 71-23-8 | NF X43-267 Métropol n°18 | Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice) |

## Annexe  : Description des tâches réalisées par les opérateurs et des conditions pendant les mesures

GEH : ………………………………………        Nature de la production : ………………….………………

| Nom de l’opérateur | Plage horaire de prélèvement | Durée d’exposition | Agent chimique prélevé | VLEP (8h/CT) | EPI (ex : demi-masque filtrant FFP2, norme EN 149) | Ventilation générale et captages localisés (ex : ouvrants en toiture en position ouverte) | Tâches réalisées | Observation (écart par rapport à la stratégie prévue, conditions non représentatives de l’activité : incident, arrêt, absence d’activité,…) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Annexe : Ecarts par rapport aux normes à adapter au cas par cas

| Norme / Réglementation | Ecart | Impact sur le résultat |
| --- | --- | --- |
| EN 482 | Les incertitudes maximales admissibles, définies dans la norme, sont dépassées pour l’échantillon référencé XXXXXX. | L’incertitude n’est pas utilisée pour la comparaison à la VLEP. Il n’y a, par conséquent, aucun impact sur les résultats transmis. |

## Annexe : Diagnostic de dépassement ou de respect de la VLEP

Le diagnostic de dépassement ou de respect de la VLEP est réalisé conformément à l’arrêté du 15/12/09 : calcul de la variable U et comparaison par rapport à la valeur seuil définie en annexe de l’arrêté. Copier/coller le tableau de la feuille de calculs "Mesures en ambiance de travail - Diagnostic de respect ou de dépassement de la VLEP"

## Annexe : Résultats détaillés des mesures

## Annexe : rapport d’analyse du laboratoire sous-traitant